Měření rychlosti světla z vakuových konstant

Online: http://www.sclpx.eu/lab4R.php?exp=4

Vakuovými konstantami rozumíme permitivitu a permeabilitu vakua. Tyto konstanty jsme již měřili v rámci laboratorních cvičení ve třetím ročníku, takže tento experiment bude do jisté míry podobný experimentu 3.2 (Měření permitivity a permeability vakua).

Úvod

Jak plyne z teorie [20], vzájemný vztah mezi rychlostí světla c, permitivitou vakua ε0 a permeabilitou vakua  μ0 je dán vztahem (4.1.1):

c=1ε0μ0                                                            (4.1.1)

Tento vztah současně potvrzuje i známou skutečnost, že světlo je elektromagnetické vlnění.

Permitivitu vakua můžeme určit ze vztahu (4.1.2):

ε0=C dS                                                             (4.1.2)

Známe-li tedy kapacitu deskového kondenzátoru C, plošný obsah jeho desek S a jejich vzdálenost d, můžeme ze vztahu (4.1.2) dopočítat hodnotu permitivity.

Pro výpočet permeability vakua vyjdeme ze vztahu (4.1.3):

μ0=2mgl2μrN2I2S,                                                   (4.1.3)

kde m je zdvihová hmotnost měřená digitálními váhami, g=9,81 m∙s-2, l je délka cívky měřená posuvným měřidlem, N je počet závitů cívky, I je efektivní hodnota střídavého proudu procházejícího cívkou a měřeného multimetrem VA18B v režimu ampérmetru, S je plocha řezu a μr je relativní permeabilita jádra cívky.

Nejistotu v měření rychlosti světla c vypočítáme podle vztahu (4.1.4):

∆c=c∆ε02ε0+∆μ02μ0=c2∆ε0ε0+∆μ0μ0                                   (4.1.4)

Pomůcky: multimetr VA18B, cívka N = 600 závitů, l = 44 mm, R = 4,2 Ω, L = 6 mH, laboratorní zdroj ss napětí, digitální kuchyňské váhy, železný pásek nebo kruh o tloušťce 0,1 mm, izolepa, list papíru, deskový kondenzátor, mikrometr, stativový materiál

Postup práce

Před vlastním měřením si zopakujte měření permitivity a permeability vakua podle pokynů uvedených v experimentech 3.1 a 3.2. Uspořádání experimentu při měření permitivity je na obrázku 4.1.1 a realizace měření permeability na obrázku 4.1.2.

Pomocí multimetru VA18B změříme několikrát kapacitu deskového kondenzátoru, vzdálenost desek uvažujeme rovnou tloušťce papíru, kterou změříme mikrometrem. Posuvným měřidlem změříme rozměry deskového kondenzátoru a vypočítáme obsah jedné desky S. Z naměřených hodnot vypočítáme ze vztahu (4.1.2) velikost permitivity vakua.

Analogicky podle postupu uvedeného v experimentu 3.1 a 3.2 změříme pro různé zdvihové hmotnosti velikost proudu procházejícího cívkou a ze vztahu (4.1.3) vypočítáme hodnotu permeability.

Dále podle vztahu (4.1.1) provedeme výpočet rychlosti světla a podle vztahu (4.1.4) určíme nejistotu měření.

Na závěr vytvoříme z vypočítaných hodnot rychlosti světla graf, který doplníme o  regresní analýzu (Přidat spojnici trendu).

Námi naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.1 a graf vytvořený na základě této tabulky je na obrázku 4.1.3.

Tabulka 4.1 Měření rychlosti světla

| ε0(∙10-12 F∙m-1) | μ0 (∙10-7H∙m-1) | c ∙108 m∙s-1 |
| --- | --- | --- |
| 8,8 | 13,3 | 2,9 |
| 8,8 | 14,2 | 2,8 |
| 9,1 | 12,7 | 2,9 |
| 9,1 | 12,8 | 2,9 |
| 8,8 | 13,9 | 2,9 |

Obrázek 4.1.1 Uspořádání experimentu – Měření rychlosti světla z vakuových konstant – měření permitivity

Obrázek 4.1.2 Uspořádání experimentu – Měření rychlosti světla z vakuových konstant – měření permeability

Obrázek 4.1.3 Graf vypočítaných hodnot rychlosti světla – Měření rychlosti světla z vakuových konstant

Závěr

Průměrná hodnota rychlosti světla vypočítaná na základě údajů uvedených v tabulce 4.1 má velikostc=(2,9±0,2)∙108 m∙s-1. Relativní nejistota měření je δc=0,22,9≐7 %.

Průměrná hodnota bez zaokrouhlení činí c=289 655 091 m∙s-1. Odchylka od tabulkové hodnoty c = 299 792 458 m∙s-1 je cca 3 %.

Lineární regresní přímka na obrázku 4.1.3 poskytuje svojí konstantní částí přibližnou hodnotu c=3∙108 m∙s-1.

Všechny dosažené výsledky poměrně uspokojivě korespondují s tabulkovou hodnotou a v rámci laboratorního cvičení ve školní laboratoři lze i relativní nejistoty měření považovat za vyhovující.

Otázky na závěr

1. Jak můžeme změřit rychlost světla pomocí mikrovlnné trouby?

2. Kdo první ve známé historii fyziky změřil rychlost světla a k jaké hodnotě dospěl?